ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение капитального ремонта хирургического отделения МЛПУ «Лобненская ЦГБ»

| №№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка облицовки стен из керамической плитки | М2 | 471,0 |  |
| 2 | Отбивка штукатурки с поверхности стен | М2 | 563 |  |
| 3 | Отбивка штукатурки с поверхности откосов | м2 | 22 |  |
| 4 | Демонтаж дверных коробок | шт | 19 |  |
| 5 | Разборка покрытия полов из линолеума | м2 | 182 |  |
| 6 | Разборка плинтусов | м | 209 |  |
| 7 | Разборка полов из керамической плитки | м2 | 125 |  |
| 8 | Разборка бетонной подготовки под полы | мЗ | 5,2 |  |
| 9 | Разборка кирпичных перегородок | м2 | 36 |  |
| 10 | Кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 24 |  |
| 11 | Заделка проемов в кирпичных стенах | мЗ | 2,2 |  |
| 12 | Ремонт штукатурки потолков | м2 | 92 |  |
| 13 | Сплошное выравнивание потолков | м2 | 307 |  |
| 14 | Сплошное выравнивание стен | м2 | 503 |  |
| 15 | Штукатурка по металлической сетке стен из пеноблоков и после разборки плитки | м2 | 471 |  |
| 16 | Пробивка маячных реек | м2 | 471 |  |
| 17 | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 22 |  |
| 18 | Протравка стен и потолков нейтрализующим раствором | м2 | 810 |  |
| 19 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 471 |  |
| 20 | Облицовка оконных и дверных откосов плиткой | м2 | 22 |  |
| 21 | Устройство гидроизоляции полов в душевых и туалете | м2 | 27 |  |
| 22 | Стяжка полов | м2 | 307 |  |
| 23 | Укладка линолеума | М2 | 133 |  |
| 24 | Устройство плинтусов деревянных | м | 153 |  |
| 25 | Укладка полов керамической плиткой.. | м2 | 175 |  |
| 26 | Устройство плинтусов из керамической плитки | М | 45 |  |
| 27 | Установка дверных блоков | шт | 13 |  |
| 28 | Установка дверных замков | шт | 13 |  |
| 29 | Установка дверных блоков из ПВХ в душевых, коридоре | шт | 4,0 |  |
| 30 | Третья шпатлевка потолков | м2 | 307 |  |
| 31 | Третья шпатлевка стен | м2 | 503 |  |
| 32 | Водоэмульсионная окраска потолков | м2 | 307 |  |
| 33 | Водоэмульсионная окраска стен | м2 | 503 |  |
| 34 | Масляная окраска труб и радиаторов за 2 раза | м2 | 51 |  |
| 35 | Масляная окраска деревянных плинтусов | М2 | 11 |  |
| 36 | Смена вентиляционных решеток | шт | 15 |  |
| 37 | Приготовить раствор вручную | мЗ | 36,4 |  |
| 38 | Очистка помещения от строительного мусора | тн | 37 |  |
| 39 | Погрузка строительного мусора в а/машину | мЗ | 17 |  |
| 40 | Вывоз строительного мусора | тн | 37 |  |
| 41 | Установка душевых кабин | шт | 1 |  |
| 42 | Смена умывальников | шт | 22 |  |
| 43 | Смена моек в раздаточной | шт | 3 |  |
| 44 | Смена выпусков к умывальникам и мойкам | щт | 25 |  |
| 45 | Смена гибких подводок | шт | 53 |  |
| 46 | Смена шарового крана | шт | 50 |  |
| 47 | Установка смесителей | шт | 25 |  |
| 48 | Смена канализационных труб | м | 5 |  |

| 49 | Смена труб водопровода из стальных труб на металлополимерные Д=15мм | м | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Установка унитаза | шт | 6 |  |
| 51 | Установка поддона | шт | 1 |  |
| 52 | Установка смесителя для душевой | шт | 2 |  |
| 53 | Установка биде | шт | 1 |  |
| 54 | Прокладка провода | м | 300 |  |
| 55 | Установка распаячных коробок | шт | 19 |  |
| 56 | Демонтаж/монтаж светильников с лампами накаливания | шт | 19 |  |
| 57 | Демонтаж/монтаж светильников с люминесцентными лампами | шт | 42 |  |
| 58 | Установка кварцевых ламп | шт | 5 |  |
| 59 | Демонтаж/монтаж ламп накаливания | шт | 19 |  |
| 60 | Демонтаж/монтаж ламп люминесцентных | шт | 84 |  |
| 61 | Демонтаж/монтаж выключателей | шт | 28 |  |
| 62 | Демонтаж/монтаж розеток | шт | 26 |  |
| 63 | Демонтаж пусковой кнопки, щита управления | шт | 2 |  |