7. Ремонт балконов (плиты).

- Разборка пола, снятие гидроизоляции и металлического слива.

- Очистка поверхностей плиты от мусора и пыли.

- Насечка поверхностей бетонной плиты под штукатурку.

- Зачистка оголенной арматуры.

- Сверление отверстий и устройство усиления каркаса плиты (при необходимости), установка штукатурной сетки.

- Установка опалубки снизу.

- Улучшенная штукатурка полимерраствором.

- Смена отливов.

- Устройство стяжки пола балкона с армированием и железнение цементных покрытий.

- Гидроизоляция сверху балконной плиты.

- Огрунтовка и окраска подготовленных поверхностей балконной плиты.

- Укрепление и окраска ограждения балкона (при необходимости).

- Погрузка, разгрузка и вывоз мусора.

- Оформление общего акта на выполненные работы.