3. Ремонт металлических кровель в полном объёме.

- Разборка деревянных заполнений оконных проёмов (слуховые окна), дверных проёмов; ограждений кровли.

- Разборка покрытий кровли из листовой кровельной стали.

- Выполнение мероприятий по предотвращению залива квартир атмосферными осадками через разобранные участки кровли.

- Разборка дефектных участков обрешетки, прогонов, стропильных ног, подкосов, стоек.

- Восстановление деревянных опорных конструкций и антипирирование их в полном объёме.

- Смена карнизных конструкций, отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обёртыванием толем.

- Устройство слуховых окон.

- Утепление минватой канализационных стояков (фановых) на чердаке.

- Восстановление кирпичной кладки и стяжки под мауэрлатом и кладки оголовков вентканалов, заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором.

- Устройство металлических примыканий к слуховым окнам, к вентканалам, к стоякам вентиляции канализации и др.

- Установка зонтов прямоугольного сечения над вентканалами и флюгарок над стояками вентиляции канализации.

- Окраска известковыми составами кирпичной кладки вентканалов на чердаке.

- Окраска вентканалов над крышей ПХВ.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений за два раза.

- Устройство металлической кровли (листовая кровельная сталь или металлопрофиль - по согласованию).

- Устройство фронтонов, жалюзийных решеток и их окраска.

- Установка водосточных воронок, желобов из оцинкованной стали, карнизных свесов из листовой стали, смена разжелобков из оцинкованной стали, колпаков на вент-трубах.

- Устройство ограждения кровли.

- Установка дверей, оконных блоков с остеклением и окраской.

- Окраска металлической кровли за 2 раза.

- Погрузка и вывоз мусора.

- Оформление акта на выполненные работы с подтверждением старших по подъезду (дому).