10. Ремонт системы отопления (подвал).

- Слив системы отопления (с отключением от наружной сети).

- Разборка трубопроводов различных диаметров.

- Снятие задвижек, грязевиков, элеваторных узлов.

- Монтаж трубопроводов отопления с устройством необходимых опор.

10.5 Восстановление подъездного отопления с заменой дефектных

(размороженных) участков трубопроводов и отопительных приборов.

- Установка вентилей, задвижек, кранов.

- Монтаж элеваторных узлов и конусов в них (диаметры конусов согласовать с инженером Теплосети).

- Установка манометров, термометров.

- Устройство (врезка) штуцеров с кранами на элеваторных узлах для промывок системы отопления.

- Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов с оформлением акта.

- Врезка в действующие наружные сети.

- Окраска кремний органическими красками трубопроводов и опор с оформлением акта.

- Окраска элеваторных узлов кузбасс-лаком.

- Промывка смонтированных трубопроводов с оформлением акта за подписью инспектора Теплосети.

- Теплоизоляция трубопроводов с оформлением акта.

- Погрузка и вывоз мусора.

- Оформление общего акта на выполненные работы.