- Состав работ к техническому заданию

на выполнение работ по обеспечению сохранности

жилищного фонда г. Лобня на 2011 год.

1. Ремонт мягких кровель в полном объёме.

- Разборка покрытий кровель из рулонных материалов.

- Ремонт цементной стяжки; (оформление акта на скрытые работы).

- Огрунтовка оснований из бетона или раствора под

водоизоляционный ковер битумной грунтовкой (праймер) с её приготовлением; (оформление акта на скрытые работы).

- Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя в т.ч. перекрытий балконов, лоджий, козырьков входных узлов; (оформление акта на скрытые работы - первый слой).

- Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (примыкания к вертикальным строительным конструкциям).

- Смена обделок из листовой оцинкованной стали, брандмауэров, парапетов, отливов;

(- отливов и желобов при скатных кровлях).

- Устройство фартуков на примыканиях ковра к вертикальным строительным конструкциям.

- Смена зонтов из оцинкованной стали на вентиляционных каналах (колпаков), в т. ч. и металлических конструкций крепления зонтов.

- Ремонт оголовков вентиляционных каналов и окраска их известковыми составами.

- Ремонт стен помещений машинных отделений и окраска их известковыми составами.

- Ремонт и окраска дверей помещений выхода на кровлю.

- Погрузка, разгрузка и вывоз мусора.

- Проверка плотности примыкания ковра к воронкам внутреннего ливнестока (наливом и осмотром).

- Оформление общего акта на выполненные работы.