Приложение №3

к муниципальному контракту

№ ______ от _____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству, включающие поставку и установку игрового оборудования в микрорайонах города Лобня при наличии общероссийского государственного сертификата на соответствие детского игрового оборудования требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 52167-2003, ГОСТ Р 52168-2003, ГОСТ Р 52169-2003 обязательно.

1).

| № п/п | Наименование работ | Описание оборудования | изображение |  | Ед. изм. | Количество | Стоимость (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка территории для оборудования детских площадок | - планировка, -подсыпка песчано - гравийной смеси |  |  | куб.м. | 175 |  |
| 2 | Карусель товарный знак АВЕН -свидетельство №373243 или аналог | Размеры: 1550*1550, Н=600 Материалы: металл, древесина хвойных пород влажностью 7-10%, водонепроницаемая фанера ФСФ с защитным покрытием, грунт по дереву: «Body 992» цвет серый (пр-во Финляндия), грунт по металлу: порошковая краска, краска по металлу: порошковая, гладкая, глянец 1-49-22490-00, краска по фанере: эмаль алкидно-уретановая «Империал» («Экспресс»), финишный слой: эмаль алкидная «Миралкид» Тиккурила, краска по дереву: эмаль полиуретановая «Эффектпласт» (пинотекс), пластиковые заглушки. Комплектация: Велокарусель для детей младшего возраста. Вращающаяся платформа безопасна, так как прилегает близко к земле. Рассчитана на шесть посадочных мест. Оснащена педалями, приводящими карусель в движение; сидениями из водостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и рулями-держателями для рук; защитное покрытие от атмосферных и вандальных воздействий. Несущие конструкции карусели выполнены из металлической трубы ф35, и квадратной трубы 35х35, окрашенной методом порошкового напыления, блоки педалей, сидения, рули устанавливаются на цельную круглую трубу, образующую круг диаметром 1м 55 см, в трубе |  |  | шт. | 30 |  |
| 3 | Горка с качелями товарный знак АВЕН -свидетельство №373243 или аналог | Длина, мм; Ширина, мм; Высота, мм; h горки. 7300; 3000; 3700; 1300 мм. Материалы: металл, древесина хвойных пород влажностью 7-10%, водонепроницаемая фанера ФСФ с защитным покрытием, грунт по дереву: «Body 992» цвет серый (пр-во Финляндия), грунт по металлу: порошковая краска, краска по металлу: порошковая, гладкая, глянец 1-49-22490-00, краска по фанере: эмаль алкидно-уретановая «Империал» («Экспресс»), финишный слой: эмаль алкидная «Миралкид» Тиккурила, краска по дереву: эмаль полиуретановая «Эффектпласт» (пинотекс), пластиковые заглушки. Полотно для съезда с горки-нержавеющая сталь. Комплектация: Детская горка для детей всех возрастов. Горка состоит из деревянной площадки, художественно оформленной башни, деревянной лестницы на каркасе из металлической трубы, с ограждением из водостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм., с перилами из бруса. Скат горки состоит из двух слоёв металла, верхний слой нержавеющий лист, скат не приподнят над землёй, а прилегает, что полностью исключает возможность травмы позвоночника. Также скат горки для безопасности с двух сторон огражден бортиками из водостойкой фанеры. Горка оснащена лесенкой с деревянными ступенями и перилами. Боковые ограждения башен выполнены из водостойкой фанеры толшиной не менее 15 мм, на металлическом каркасе, ограждения украшены декоративными узорами. Основания столбов закреплены в сплошные металлические стаканы из профильной трубы 80*80., стаканы соединены между собой металлическим швеллером, образуя цельную конструкцию каркаса основания. Накладные художественные элементы крепятся на заклёпки. Защитное покрытие от атмосферных воздействий. К городку пристроены качели сдвоенные для детей младшего возраста на цепях, сидение из влагостойкой фанеры; защитное покрытие от атмосферных воздействий. |  | шт. | 4 |  |
| 3 | Качалка- балансир товарный знак АВЕН - свидетельство №373243 или аналог или аналог | Материалы: водостойкая фанера ФСФ с защитным покрытием толщина фанеры не менее 18 мм грунт по дереву: «Body 992» цвет серый (пр-во Финляндия), грунт по металлу: порошковая краска, краска по металлу: порошковая, гладкая, глянец 1-49-22490-00, краска по фанере: эмаль алкидно-уретановая «Империал» («Экспресс»), финишный слой: эмаль алкидная «Миралкид» Тиккурила, краска по дереву: эмаль полиуретановая «Эффектпласт» (пинотекс), пластиковые заглушки. Комплектация: детский игровой элемент-качели виде самолетика , включает три сидения, металлическое основание , корпус из влагостойкой фанеры, крылья из металлической трубы, на крыльях установлены фанерные сидения, держатели для рук, водостойкая фанера крепится на металлическом каркасе, корпус установлен на основание при помощи подшипников; ручная роспись элементов; защитное покрытие от атмосферных воздействий. |  |  | Шт. | 5 |  |
| 4 | Качалка- балансир товарный знак АВЕН свидетельство №373243 или аналог | Размеры: 2640х300, Н=550 Материалы: металл, древесина хвойных пород влажностью 7-10%, водонепроницаемая фанера ФСФ с защитным покрытием, грунт по дереву: «Body 992» цвет серый (пр-во Финляндия), грунт по металлу: порошковая краска, краска по металлу: порошковая, гладкая, глянец 1-49-22490-00, краска по фанере: эмаль алкидно-уретановая «Империал» («Экспресс»), финишный слой: эмаль алкидная «Миралкид» Тиккурила, краска по дереву: эмаль полиуретановая «Эффектпласт» (пинотекс), пластиковые заглушки. Комплектация: детский игровой элемент-балансир в форме Жар-птицы .Состоит из тумбы : металлический каркас из трубы диаметром 25 мм покрытый порошковым напылением, два декоративных щита из водостойкой фанеры 18 мм; балансира из водостойкой фанеры толщиной 20 мм и двух сидений из водостойкой фанеры; сиденья и тумба украшены художественной росписью в стиле детских сказок и мультфильмов, тумба представляет собой каркас из металлической трубы, обшитый водостойкой фанерой толщиной не менее 15 мм, сиденья с перекладиной для рук и спинкой; ручная роспись всех элементов; накладные художественные элементы крепятся на заклёпки; защитное покрытие от атмосферных и вандальных воздействий. |  |  | Шт. | 20 |  |
| 5 | Качалка на пружине «Олененок» товарный знак АВЕН свидетельство №373243 или аналог | Размеры: 900*370, высота 900, высота сидения 550 Материалы: металл, древесина хвойных пород влажностью 7-10%, водонепроницаемая фанера ФСФ с защитным покрытием, грунт по дереву: «Body 992» цвет серый (пр-во Финляндия), грунт по металлу: порошковая краска, краска по металлу: порошковая, гладкая, глянец 1-49-22490-00, краска по фанере: эмаль алкидно-уретановая «Империал» («Экспресс»), финишный слой: эмаль алкидная «Миралкид» Тиккурила, краска по дереву: эмаль полиуретановая «Эффектпласт» (пинотекс), пластиковые заглушки. |  |  | шт. | 15 |  |
| 6 | Качалка на 3-х пружинах товарный знак АВЕН свидетельство №373243 или аналог | Качалка на трех пружинах предназначена для детей среднего возраста. Габаритные размеры 1040х400, Н=1550 мм.Заглубление 400 мм. Материалы: металл, древесина хвойных пород влажностью 7-10%, водонепроницаемая фанера ФСФ с защитным покрытием, грунт по дереву: «Body 992» цвет серый (пр-во Финляндия), грунт по металлу: порошковая краска, краска по металлу: порошковая, гладкая, глянец 1-49-22490-00, краска по фанере: эмаль алкидно-уретановая «Империал» («Экспресс»), финишный слой: эмаль алкидная «Миралкид» Тиккурила, краска по дереву: эмаль полиуретановая «Эффектпласт» (пинотекс), пластиковые заглушки. Качалка выполнена в виде парусника и представляет из себя площадку-основание из водостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм на металлическом каркасе, объединенным с тремя рессорами, укрепленными в грунт. На площадке установлен парус из водостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм на металлическом каркасе, с двух сторон от паруса установлены металлические ручки. |  |  | шт. | 5 |  |
| 7 | Качели на пружине –«карета» товарный знак АВЕН свидетельство №373243 или аналог или аналог | Качели на пружине Длина 3140мм Ширина 1360мм Высота 1900 Материалы: металл, древесина хвойных пород влажностью 7-10%, водонепроницаемая фанера ФСФ с защитным покрытием, грунт по дереву: «Body 992» цвет серый (пр-во Финляндия), грунт по металлу: порошковая краска, краска по металлу: порошковая, гладкая, глянец 1-49-22490-00, краска по фанере: эмаль алкидно-уретановая «Империал» («Экспресс»), финишный слой: эмаль алкидная «Миралкид» Тиккурила, краска по дереву: эмаль полиуретановая «Эффектпласт» (пинотекс), пластиковые заглушки. Комлектация: детская качелька на восьми пружинах в виде кареты (беседка с двускатной фанерной крышей, скамейками с тремя качалками-лошадками ). Карета выполнена из водостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм на металлическом каркасе, и установлена на 4 пружины. Три качалки-лошадки из водостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм на металлическом каркасе установлены на единой платформе из водостойкой фанеры толщиной не менее 20 мм, Платформа крепится на металлический каркас, соединенный с четырьмя пружинами-рессорами. Художественное оформление всех элементов кареты – двери окна, колеса занавески, ручная роспись; накладные художественные элементы крепятся на заклёпки; защитное покрытие от атмосферных и вандальных воздействий. |  |  | шт. | 3 |  |
| 8 | Качели – «сказка» товарный знак АВЕН свидетельство №373243 или аналог | Длина: 1990мм Ширина: 1530мм Высота: 1530мм Материалы: металл, древесина хвойных пород влажностью 7-10%, водонепроницаемая фанера ФСФ с защитным покрытием, грунт по дереву: «Body 992» цвет серый (пр-во Финляндия), грунт по металлу: порошковая краска, краска по металлу: порошковая, гладкая, глянец 1-49-22490-00, краска по фанере: эмаль алкидно-уретановая «Империал» («Экспресс»), финишный слой: эмаль алкидная «Миралкид» Тиккурила, краска по дереву: эмаль полиуретановая «Эффектпласт» (пинотекс), пластиковые заглушки. Комплектация: качели для детей младшего возраста , сидение со спинкой из влагостойкой фанеры; защитное покрытие от атмосферных воздействий. Каркас качелей – металическая труба не менее ф40, боковые панели выполнены из водостойкой фанеры, украшенной художественной росписью. Художественное оформление в стиле СКАЗКА, все художественные элементы (деревья, животные итд.) выполнены в виде отдельных фанерных декоративных элементов из водостойкой фанеры, крепящейся на основное панно , защитное покрытие от атмосферных воздействий.. |  |  | шт. | 20 |  |
| 9 | Машина товарный знак АВЕН свидетельство №373243 или аналог | Размеры: 1600*830 высота 1100 Материалы: металл, древесина хвойных пород влажностью 7-10%, водонепроницаемая фанера ФСФ с защитным покрытием, грунт по дереву: «Body 992» цвет серый (пр-во Финляндия), грунт по металлу: порошковая краска, краска по металлу: порошковая, гладкая, глянец 1-49-22490-00, краска по фанере: эмаль алкидно-уретановая «Империал» («Экспресс»), финишный слой: эмаль алкидная «Миралкид» Тиккурила, краска по дереву: эмаль полиуретановая «Эффектпласт» (пинотекс), пластиковые заглушки. Комплектация: детская игровой элемент в виде машинки, двухместные сидения, руль; накладные художественные элементы крепятся на заклёпки; защитное покрытие от атмосферных и вандальных воздействий |  |  | шт. | 5 |  |
| 10 | Песочница – «машина» товарный знак АВЕН свидетельство №373243 или аналог | Размеры: 1510х2430, Н=1360 Материалы: металл, древесина хвойных пород влажностью 7-10%, водонепроницаемая фанера ФСФ с защитным покрытием, грунт по дереву: «Body 992» цвет серый (пр-во Финляндия), грунт по металлу: порошковая краска, краска по металлу: порошковая, гладкая, глянец 1-49-22490-00, краска по фанере: эмаль алкидно-уретановая «Империал» («Экспресс»), финишный слой: эмаль алкидная «Миралкид» Тиккурила, краска по дереву: эмаль полиуретановая «Эффектпласт» (пинотекс), пластиковые заглушки. Комплектация: яркая, красочная детская песочница в виде пожарной машины с бортиками для сидения. В кабине скамейка для сидения и руль. Художественное оформление на противопожарную тематику (ручная роспись), защитное покрытие от атмосферных воздействий |  |  | Шт. | 7 |  |
| 11 | Песочница –«кораблик» товарный знак АВЕН, свидетельство №373243 или аналог | Размеры: 1500*1500, Н=750 Материалы: металл, дерево, влагостойкая фанера с покрытием, краска Тиккурила, порошковая покраска Комплектация: песочница с бортиком из водостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм на металлическом каркасе с фанерным элементов в виде полукруглого столика и угловым столиком; две боковые панели выполнены из водостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм на металлическом каркасе и имитируют корму катера, две панели панели выполнены из водостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм установлены на клееный брус толщиной не менее 80 мм. и имитируют бока и нос корабля. На панели нанесена художественная роспись в виде волн, якорей и корабля, в верхней части бруса установлен флажок из водостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Защитное покрытие от атмосферных воздействий |  |  | Шт. | 7 |  |
| 12 | Скамья товарный знак АВЕН, свидетельство №373243 или аналог | Размеры: 1960х475, Н=690 Материалы: металл, дерево, влагостойкая фанера с покрытием, краска Тиккурила, порошковая покраска Комплектация: деревянная скамейка, на металлическом основании с подлокотниками и боковыми вставками из водостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм, которые оформлены художественно (ручная роспись), в стиле детских сказок и мультфильмов; защитное покрытие от атмосферных воздействий |  |  | шт. | 20 |  |
| 13 | ИТОГО: |  |  |  | шт. | 141 | 4200 |

2). На малые архитектурные формы должны  быть представлены следующие сертификаты:

-  сертификат соответствия ГОСТ Р 52167-2003, 52168-2003, 52169-2003, 52299-2004,

52300-2004.

- сертификаты должны соответствовать государственной системе сертификации России

- выдающий орган должен специализироваться на сертификации аттракционов и запасных

частей к ним, аттракционов малых форм, оборудования детских игровых площадок

- сертификаты должны быть выданы на основании: протокола сертификационных испытаний, акта проверки производства, санитарно - эпидемиологических заключений.

3). Поставщик обязан  поставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

4). Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

5). В стоимость контракта входит: поставка товара до места назначения, стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, работы по установке товара на месте эксплуатации,  транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу  упаковочного материала.

6). Расходы по уборке, таможенному оформлению и страхованию включены в цену Контракта.

7). Срок выполнения контракта с момента заключения контракта 45 дней.

8). При заключении контракта Поставщик обязан:  предоставить Заказчику сертификаты и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9). Требования к качеству товаров,  оказанию сопутствующих услуг,:

- наличие сертификатов соответствия ГОСТ Р 52167-2003, 52168-2003, 52169-2003, 52299-2004,

52300-2004.

- сертификаты должны соответствовать государственной системе сертификации России

- выдающий орган должен специализироваться на сертификации аттракционов и запасных

частей к ним, аттракционов малых форм, оборудования детских игровых площадок

- сертификаты должны быть выданы на основании: протокола сертификационных испытаний,

акта проверки производства, санитарно - эпидемиологических заключений

10). Порядок сдачи и приемки результатов работ: осуществляется в соответствии с проектом Муниципального контракта. Поставщик по требованию Заказчика обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ.

11).требования к безопасности товара, работ, услуг:

-устанавливается зона безопасности вокруг игрового оборудования (составляет от 1,5 до 3,5 м по периметру конструкции);

-в зоне безопасности не должно находится опасных предметов и элементов посторонних конструкций.;

12). Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика:

-  соблюдать при выполнении работ  правила мер безопасности;

- перед началом проведения работ Поставщик обязан предоставить Заказчику и на каждой объект, куда будет осуществляться поставка товара,    списки рабочих,  осуществляющих поставку и установку товара,  с указанием личных данных, а так же  копии документов, удостоверяющих личность сотрудников и перечень используемого автотранспорта, с указанием регистрационного номера для обеспечения пропускного режима в учреждениях образования.

-  по окончании работ Поставщик  обязан восстановить территорию (асфальт, газоны), конструкции и инженерные коммуникации учреждения, измененные или поврежденные им во время проведения работ.

- при проведении работ по установке оборудования Поставщик обязан использовать ограждающие конструкции вокруг места проведения работ.

13). Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг:

- срок гарантии не менее 3-х лет с момента подписания акта выполненных работ.

- Заказчик:                                                                             Подрядчик:

_______________  /С.С.Сокол/                                          _____________ /ХХХХ/

М.П.                                                                                      М.П.

«______» ___________ 2011 г.                                          «_____» ____________ 2011 г.