СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ КЛАСС В НА БАЗЕ "ГАЗель"

Стандартная комплектация:

- Цветографическая схема

- Стекла декорированные медицинские

- Сдвижная форточка в перегородке водителя

- Термо-шумоизоляция потолка, стен, дверей

- Пластиковые панели боковых стенок

- Напольное покрытие с гидроизоляцией всех швов

- Вкладной ящик над кабиной водителя

- По левому борту 2 шкафа с полками

- Умывальник с электронасосом подачи воды и встроенными бачками, столик

- Сиденья для медработников слева и справа. Правое сиденье с трансформируемой спинкой для установки доп. носилок)

- Cправа по борту - откидная скамья-рундук (предусмотрены места для установки доп. носилок)

- Сиденье у перегородки водителя

- Крепление кислородных баллонов

- Стеновые закладные для крепления медицинского оборудования

- Сигнально-громкоговорящее устройство

- Приточно-вытяжная вентиляция

- Вентиляционный люк (аварийный выход) в передней части салона

- Инфузионный блок (с четырьмя операционными светильниками, держателем двух флаконов инфузионного раствора)

- Потолочные плафоны освещения

- Щиток управления электрооборудованием

- Дополнительная аккумуляторная батарея

- Фонарь наружного освещения над сдвижной дверью

- Задний блок фонарей (дополнительный стоп-сигнал, повторитель спецсигналов и фары наружного освещения)

- Розетка внешнего подключения

- отопитель салона, работающих от системы охлаждения двигателя

- Стояночный Отопитель (220 В)

- Подножка боковая или задняя

- Кислородный шланг

- Преобразователь напряжения (12/220 В)

| Габаритные размеры: |  |
| --- | --- |
| длина | 5540 мм |
| ширина | 2075 мм |
| высота | 2400 мм |
| база | 2900 мм |
| Высота салона | 1600 мм |
| Оборудование для АСМП класса В |  |
| глюкометр Аситензия Энтракт |  |
| пульсоксиметр портативный Окситетст-1 с сетевым адаптером |  |
| редуктор-ингалятор кислородный КРИ-1 |  |
| аппарат ИВЛ А-ИВЛ/ВВЛ-"ТМТ" |  |
| носилки «Плащ», модель 1 |  |
| укладка врача скорой помощи УМСП-01-Пм/2, укомплектованная по приказу №100 МЗ РФ - с ларингоскопом |  |
| набор акушерский НАСМП - "Мединт-М" - в сумке |  |
| набор реанимационный для скорой помощи НРСП-01 без коникотома, без аспиратора - в укладке |  |
| набор травматологический для скорой помощи (с комплектом шин транспортных складных) НИТсп-01-«Мединт-М» в сумке |  |
| ЭКГ Shiller АТ-1. |  |
| Баллон с вентилем кислородный объемом 10 л БК-10-1 ППТД.5887.150ТУ |  |
| штатив разборный для вливаний ШР-01 |  |
| Тележка-каталка со съемными носилками и приемным устройством |  |
| Общая стоимость с данным оборудованием: 885 000 руб. |  |

С уважением, 
Бояков Михаил 
Тел: +7(831) 295-93-11, +7-902-308-32-20 
E-mail: boyakov75@mail.ru 
Сайт: http://www.сеолавто.рф/